造血干细胞移植研究所规章制度

- 实验室工作制度

- 实验室是进行检测和科研的重要场所，严禁存放私人或与实验无关的一切物品；不准做一切与检测和科研实验无关的事情。

- 实验室所有人员必须严格遵守各项规章制度和管理规定，加强技术安全和技术保密工作，严格实行标准化管理和计量管理。

- 实验室的工作人员必须认真学习实验室有关的安全守则，熟悉有关仪器的操作规程和相关实验技术操作规程；遵守有关实验室的规章制度，服从实验室管理人员的管理。

- 进入实验室的人员必须按规定穿着整洁的工作服。除实验室工作人员和与实验室工作有关的人员外，其他任何人员严禁入内。

- 严禁实验室人员私自接受或安排他人在实验室内开展实验工作、进行仪器检测和私自收费，或减免应收费用，违者将按有关规定严肃处理和处罚。

- 在实验室工作的人员，应严格遵守本行业的有关法律、法规和规章，每次实验必须有详尽的记录，包括实验目的、实验方法、实验操作步骤和实验数据等；使用仪器必须按规定进行登记。原始实验记录、数据按规范和要求必须严格管理。

- 由于责任事故造成仪器设备的损坏，要追究使用人的责任直到赔偿。

- 实验室工作人员必须热爱本职工作，不断提高业务水平，做到文明、有序管理。必须认真执行有关实验室安全卫生的管理规定，做到文明整洁，仪器设备摆放整齐，杜绝事故的发生。

- 实验室钥匙管理应严格遵守实验室有关钥匙管理的规定，严禁任何人以任何借口私自配制或转借他人。

二、实验室安全制度

- 实验室内应保证有各种必备的安全设施（通风橱、防尘罩、消防灭火器材等），并应定期进行检查，保证可随时提供使用。

- 实验室工作人员必须严格遵守操作规程及各项安全管理规章制度，在使用电、气、水、火时，必须按有关规定进行操作。

- 实验室内各种仪器、器皿应按规定的位置放置，不得任意堆放，以免错拿错用，保证安全无误并认真填写使用登记（记录）表。

- 常用试剂为公用，用毕请归还原处，试剂所剩不多时，请及时报告实验室管理人员，以免影响下次实验。

- 仪器设备均为公用，请按操作规程进行实验，用毕请及时清理，并进行使用登记。使用中如发现异常情况，请及时向实验室管理人员说明。

- 实验室工作人员工作前应做好个人防护，着工作服，搞好实验室内外的环境卫生。

- 禁止将与实验无关的物品带入实验室，实验室与办公室须严格分开，例如食物。

- 凡进入实验室的各级工作人员，都要熟悉准备进行实验的具体步骤和条件，选用适当的仪器和试剂药品，对可能发生的危险，应作好防护准备。

- 实验室工作人员必须掌握消防常识和常用消防器材的使用，能区别不同火源选择适当的灭火器材。灭火器材要放置在明显及使用方便处，要经常检查，保证其处于完好有效状态。

- 操作和处理易挥发、易燃试剂时，严禁用明火直接加热。

- 请随时保持实验室清洁，实验操作台及时清理，并请按值日表进行卫生值日，每周周一、周三、周五共三次（包括拖地、实验台面清理、倒垃圾）。

- 注意实验室安全，最后走的人请关好门窗、水电。

- 非工作时间平台门请关闭，实验的同学带好门禁卡方便进出。

一、平台仪器使用注意事项

违规使用仪器造成的仪器损坏维修费由平台、课题组和个人共同承担，其中平台承担50% ，课题组承担30% ，个人承担20% 。

高速离心机注意事项

未经培训不得独自使用！！！

- 开机：

- 打开离心机电源开关

- 将转子对应的盖拧紧，轻放于转轴之上，并单手向上提检查转子是否锁住

- 放样：

- 拧开转子的盖，将配平好的物体放入离心机（注意：对称的物品一定要配平）

- 拧紧转子的盖（一定要拧紧，拧到自己拧不动为止）

- 盖上离心机外盖，设置相应程序进行离心

大号转子的最高速度不超过14000rpm,小号转子的最高速度不超过24000rpm !!!

- 取样：

- 触摸屏打开外盖或按钮打开外盖

- 拧开转子的盖，将物体拿出离心机

- 拧紧转子的盖（一定要拧紧），将转子取出（取出的转子必须打开盖子，倒扣放置）

- 关机：

- 取出转子后关掉离心机电源开关

- 用干抹布或者纸擦拭离心机内壁，防止冷凝水

- 打开离心机盖子，保持通风，防止离心机内部生锈

Calibur使用注意事项

未经培训不得独自使用！！！

- 开机

- 打开Calibur

- 开电脑

- 两天以上未使用，鞘液（双蒸水）最好全部换掉

- 双蒸水先跑3-5分钟

- 关机

- 10%的次氯酸run 5分钟（最少五分钟）

- 双蒸水侧吸2ml左右，run 5分钟以上（最少五分钟）

- 双蒸水5分钟run完，按PRIME键，观察上样管是否有连续的泡泡，

- 等STAND 键亮起再按PRIME键，观察上样管是否有连续的泡泡，等STAND亮起，过10分钟左右可以关掉Calibur

- 登记信息

使用完仪器后请及时登记

流式细胞仪使用注意事项

未经培训不得独自使用！！！

- 开机

打开机器、开电脑（无顺序要求）

- 关机

按机器上开关，机器自动关机

- 登记信息

使用完仪器后请及时登记

定量PCR仪使用注意事项

未培训不得独自使用！！！

- 开机

- 先开电脑，稍等一下再开机器（注意先后顺序，否则机器不能联机）

- 仪器使用

- 点击机器屏幕上的三角按钮，自动弹出置物架，放置好样品，点击三角按钮置物架自动弹回（禁止使劲压置物架）

- 打开软件并设置实验的基本信息

- 设置程序时请注意收集信号出的照相机标志是点亮状态，否则数据不收集（系统默认为开）

- 设置完成后点击 start run ,出现序列号，看序列号和仪器是否一致，如一致点击序列号开始运行（数据保存在D盘的DATA文件夹下）

（用96孔板做PCR时直接放置在仪器上，用8联排做PCR时需要放置适配的架子！！！96孔板使用膜覆盖，8联排只能用平盖！！！）

- 程序运行结束后，导出数据（使用格式化U盘或者未用过的光盘拷贝数据）

- 关机

- 点击机器屏幕上的三角按钮，自动弹出置物架，取出样品，点击三角按钮置物架自动弹回

- 关掉仪器，再关掉电脑

多功能酶标仪使用注意事项

未经培训不得独自使用！！！

- 开机

打开机器、开电脑（无顺序要求）,待机器稳定后开始使用

- 关机

- 关软件

- 关电脑

- 若载物台未收进去,按载物台开关,待载物台收进去后按机器上开关，机器自动关机.

- 登记信息

使用完仪器后请及时登记

Nano使用注意事项

未经培训不得独自使用！！！

- 开机

打开插线板电源键，开电脑,待机器稳定后开始使用

- 关机

- 关软件

- 关电脑

- 关插线板电源键.

- 登记信息

使用完仪器后请及时登记

离心机使用注意事项

细胞房Beckman离心机新的那台和旧的两台套筒不可混用！！！

- 配平！！！

- 带上适配器（即铁桶）一起配平

- 对称的一定要配平，不使用的也要配平

- 离心机的四个适配器都要放上，不能空着

- 离心

- 最大转速不超过3000rpm

- 调好离心条件好按ENTER键，再按START键

- 除了转速、时间和温度，其余的键不必要时不要动

- 如果离心机抱不平，重新配平后，先按CE键，再进行设置

- 离心机使用结束后，用抹布将内壁的水擦干！！！

生物安全柜使用注意事项

- 开机（严禁使用酒精灯）

- 双手将玻璃挡板拉至适宜高度（安全柜灯自动亮时）；

- 开风机（此时安全柜灯会自动关掉），三分钟后风机运行稳定，安全柜灯自动亮起，安全柜可以使用。

2．关机

- 使用结束后收拾干净操作台面,用酒精棉擦拭干净

- 按风机键，按SET键，风机停止工作；

- 按灯泡键，照明灯关掉；

- 双手拉玻璃挡板到底，开紫外消毒。

超净工作台使用注意事项

- 开机（严禁使用酒精灯）

- 双手将玻璃挡板拉至适宜高度（安全柜灯自动亮时）；

- 开风机（此时灯会自动关掉），三分钟后风机运行稳定，灯自动亮起，可以使用。

2．关机

- 使用结束后收拾干净操作台面,用酒精棉擦拭干净

- 按风机键，风机停止工作；

- 按灯泡键，照明灯关掉；

- 双手拉玻璃挡板到底，开紫外消毒。

凝胶成像使用注意事项

使用结束后，清理台面，把胶块扔在专用垃圾桶内，专用垃圾桶内由值日生负责清理（每周五扔一次，扔到403的动物尸体存放处），勿留在仪器内。

超纯水使用注意事项

- 超纯水只供试剂配制使用，灭菌锅加水及清洗耗材使用单蒸水即可

- 取水时若未设置取水量，取水人请勿离开，以防水满溢出

- 取完水后请把取水头放置妥当，防止摔坏

制冰机使用注意事项

制冰机使用后请把冰铲放回原处，关好制冰机的门

灭菌锅使用注意事项

未经培训不得独自使用！！！

- 灭菌前看水位是否为标准！！！

- 物品摆放完加上铁盖，灭菌物品体积应小于灭菌锅最大容积；

- 灭菌过程中禁止对灭菌锅进行操作；

- 灭菌停止后待灭菌锅压力和温度都降至“0”方可打开灭菌锅！！！

- 平台房间及细胞房使用注意事项

- 休息室

- 休息室是提供研究所学生及工作人员用餐、休息的场所，严禁携带一切实验相关物品进入该区域（包括实验服、手套、口罩等）。

- 每次用餐完毕后务必清理桌面、水槽及地面；桌椅及公共物品回复原位。做到“谁弄脏谁清理”，垃圾及时带走。

- 放于冰箱内的食品需标记所属人姓名及放置时间，原则上只允许食品放置一周。逾期将由值日生直接丢弃。

- 柜子分配到课题组，请按标签指示课题组的存放处使用，水杯等个人物品请放入柜中，勿直接放置在台面及桌面上。

- 安全规范使用休息室内的公共电器。

- 细胞房

- 实验结束后带走自己的实验物品和实验垃圾，清理操作台面及中央实验台

- 细胞房的大桌子上不要乱放东西，请放在规定区域中

- 柜子分配到课题组，请按标签指示课题组的存放处使用

- 显微镜使用后光圈调到最暗，关闭开关

- 细胞房定期进行紫外消毒（每周一晚由值日生负责，若不在请委托在的同学负责），紫外消毒时，显微镜应用罩子罩上，或者用实验服

- 公共平台

注意用水用电安全

三、生活设备使用注意事项

- 洗衣机

注意用水用电安全，衣服洗完及时取出

- 烘干机

使用结束后及时断电

- 微波炉、冰箱、水壶

使用结束后注意清洁

- 平台值日奖惩制度

移植所平台值日处罚条例：

- 平台打扫卫生请按值日表进行卫生值日，每周周二、周四10点以后检查卫生（包括地面、实验台面清理、倒垃圾）。

- 平台卫生需在10:00之前完成，地面、实验台面都打扫干净，物品摆放整齐，垃圾倒掉才算打扫完成。

- 未按时完成值日处罚细则：

  - 发现一次未打扫：

- 批评教育，

- 罚继续打扫一周

  - 发现两次未打扫：

- 书面检讨并所里通报批评

- 罚继续打扫一周；

  - 发现三次未打扫：

- 罚款20元人民币

- 禁用仪器

- 罚继续打扫一周；

3.4发现四次未打扫：

- 罚款50元人民币

- 禁门禁、禁用仪器

- 罚继续打扫一周；

3.5发现五次未打扫，永久禁止进入移植所进行实验！！

4.三次及以上未按时值日取消研究所年终评优资格。

另：值日以一学期加学期末假期为周期，下个周期开始时前面数据清零。因离开实验室而不能参加平台值日应提前一个月说明！

五、研究所评优评奖

- 根据研究生人数，年终进行评奖，学术优秀奖10% ，表现优异奖10% ，由研究所所有老师与同学共同投票决定。单项奖金2000-3000不等，若两项由同一人获得，可叠加。

- 研究所将选取科研优秀的学生参加国内相关会议，发表5分以上文章的学生研究所将赞助一次国际会议。

六、研究所请假制度

- PI外出超过一天所里报备一下

- 工作人员及研究生外出两天及以内，向导师请假即可，三天及以上向研究所报备（秘书处登记请假时间及事由）

3.研究所暑期可申请10个工作日假期，研究生需向自己导师请假，老师请到秘书处报备一下；寒假包括国家法定假日共14天，研究生需向自己导师请假，老师请到秘书处报备一下。

七、研究所用章制度

网上下载用章使用表，填写后交到秘书处，才能用章用章需登记。